汽车ABS/EBD制动系统实训台和汽车自动空调系统实训台技术要求

  - 汽车ABS/EBD制动系统实训台

一、产品简介

该设备采用大众帕萨特汽车ABS/EBD制动系统为基础，配有ABS/EBD系统工作原理图，真实展示紧急制动时ABS/EBD系统工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构汽车底盘构造与维修实训的教学需要，完全满足对ABS/EBD制动系统的结构组成、动作演示等教学功能。

二、功能特点

- 真实的汽车ABS/EBD制动系统实物为基础，完整展示ABS/EBD制动系统的组成结构。

- 由三相异步电动机带动前后轴转动，模拟汽车行驶。紧急踩下制动踏板时，ABS/EBD系统开始工作，前后制动盘保持微量转动，制动踏板上可感觉不断弹脚，真实演示汽车ABS/EBD系统的工作过程。

- 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与液压管路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和ABS/EBD制动系统实物，认识和分析控制系统的工作原理。

- 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测各传感器、控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

- 实训台安装有6个压力表，可实时显示制动总泵和四个制动分泵的液压变化。

- 实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可连接专用或通用汽车解码器，对ABS电控系统进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析等自诊断功能。

- 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

- 配备智能化故障设置和考核系统（投标现场必须提供现场演示）：

该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑上运行的APP软件，利用手机或平板电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯，具有如下功能：

权限管理功能：该系统可设置管理员、教师、学生权限。管理员权限可对系统的ID、密码、考题范围等进行管理；教师权限可进行考核试题、学生班级信息、出题及试卷存储、成绩查询、成绩单输出等功能；学生权限可进行学生信息管理、答题等功能。

无线网络(WIFI)连接：教师和学生的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑通过无线网络(WIFI)与实训台或示教板安装的远程故障设置控制系统模块连接，组成无线局域网，具有两种组网模式：

热点模式：当远程故障设置控制系统模块运行为热点模式时，用户可用打开了WIFI功能的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑直接搜索到该系统模块的SSID并连接，无需通过无线路由器，多个智能设备均可直接连接到远程故障设置控制系统模块，此模式适合单个实训考核项目管理。

终端模式：当远程故障设置控制系统模块运行为终端模式时，自动连接到预先设置好的WIFI路由器，移动终端用户可连接到同一局域网的路由器，然后在智能化故障设置和考核系统App软件上搜索该系统模块的IP并连接，此模式适合多个实训考核项目管理。

故障设置功能：智能化故障设置和考核系统App软件可设置多种故障类型，如：信号短路、对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、偶发故障等。App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的。

实训台或示教板信息管理：远程故障设置控制系统模块支持SD卡传输设备信息并存储，方便对设备信息、考题、学生信息进行管理。

考核模式：该系统具备三种考核模式

实训模式：可选中单个或多个故障点及故障类型进行设置，实训台或示教板即出现相应故障，当退出该模式时，设备即自动恢复正常状态，适合教师进行实训讲解时使用。

多人考核模式：可同时接入最多50名学生进行考核，可设置试卷考试时间及分值，且可调用存储的试题或新编试题生成试卷，实训台或示教板即出现相应故障后，学生按检测流程进行诊断检测和答题，学生答题后系统不会对设备故障进行自动恢复，适合小组考核或练习。

单人考核模式：教师选择单个学生进行考核，可设置试题考试时间及分值，学生答题后系统自动将正确的故障点将恢复正常，适合学生技能点考核。

成绩查询及成绩单导出：教师点击考试结束或考试时间到后，软件将自动生成成绩单，教师权限可查询所有学生成绩以及每个学生的答题情况，并可转换成Excel文档导出到软件和SD中，方便教师对成绩的管理。学生权限可查询自己的答题情况，并纠正，达到教学目的。

9. 要求配ABS系统实训软件V1.0：

软件采用二维结合三维的方式，使用仿真技术和平面多媒体技术详细展示和讲解ABS系统组成结构、工作原理以及实训课程指导。

9．1、结构展示：

ABS系统结构展示ABS系统组成、鼓式制动器结构、盘式制动器结构、制动轮缸结构、制动主缸结构、真空助力器结构、制动钳结构、制动总泵等。

9．2、原理教学

液压制动系统原理教学包括ABS系统工作原理、盘式制动器工作原理、制动主缸基本原理、串联双腔制动主缸工作原理、真空助力器工作原理、单活塞制动轮缸工作原理、双活塞制动轮缸工作原理、鼓式制动器工作原理等。

9．3、实训课程

实训课程包括零件认知、故障诊断与排除以及实训指导书等内容。零件认知使用3D虚拟技术可以动态旋转，观察各传感器的安装位置，并配置语音和动画讲解传感器各端子含义及检测方法。故障诊断使用语音和动画讲解台架相应故障的诊断和排除方法。实训指导书包括台架使用说明、注意事项以及实训单等。

三、技术参数

- 外形尺寸：1600×1000×1800mm(长×宽×高)

- 驱动电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

- 外接电源：交流220V±10% 50Hz

- 工作电压：直流12V

- 工作温度：-40℃～+50℃

- 主油道压力表：0～250kg/psi

- 制动分泵压力表：0～100kg/psi

- 变频器：

- 型号：CHE100-004G/5R5P-4

- 功率：4KW/5.5KW

- 输入：AC 3PH  380V±15%  50/60Hz

- 输出：9A/13A  AC 3PH  0～380V  0～400Hz

- 三相异步电动机：

- 型号：YT 100L2-4

- 电压：AC 220V/380V 50Hz

- 电流：11.8A/6.8A

- 功率：3KW

- 转速：1420r/min

- 真空泵：

- 型号：RD-2

- 电压：AC 220V 50Hz

- 功率：370W

- 抽气速率：48L/min

- 极限压力：6.7×10-2Pa

- 转速：1400r/min

- 进气口径：Ø8

- 用油量：1L

- 噪声：≤68

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图和液压管路图 | 套 | 1 |
| 2 | ABS/EBD控制单元总成 | 大众帕萨特 | 套 | 1 |
| 3 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
| 4 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 5 | 制动总泵 |  | 套 | 1 |
| 6 | 制动分泵 |  | 个 | 4 |
| 7 | 刹车碟 |  | 个 | 4 |
| 8 | 刹车皮 |  | 个 | 4 |
| 9 | 外球笼 |  | 个 | 4 |
| 10 | 半轴杆 |  | 条 | 4 |
| 11 | 左右/前车速传感器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 左右/后车速传感器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 驱动链条 |  | 条 | 2 |
| 14 | 真空大力鼓 |  | 套 | 1 |
| 15 | 制动踏板 |  | 套 | 1 |
| 16 | 主油道压力表 | 0～250kg/psi | 个 | 2 |
| 17 | 制动分泵压力表 | 0～100kg/psi | 个 | 4 |
| 18 | 变频器 | CHE100-004G/5R5P-4 | 台 | 2 |
| 19 | 三相异步电动机 | YT 100L2-4 | 台 | 2 |
| 20 | 真空助力泵 | RD-2 | 套 | 1 |
| 21 | 智能化故障设置和考核系统 | FXB-688 | 套 | 1 |
| 22 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1600×1000×1800mm(长×宽×高) | 台 | 1 |

  - 汽车自动空调系统实训台(电机带动)

该设备采用大众帕萨特B5汽车自动空调系统为基础，充分展示汽车自动空调系统组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车自动空调系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

- 真实可运行的汽车自动空调系统，充分展示汽车自动空调系统的组成结构和工作过程。

- 由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车自动空调系统的工作过程以及工作原理。

- 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车自动空调系统的工作原理。

- 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

- 实训台面板上安装有压力表、温度表、可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。

- 实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。

- 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

8 .配备智能化故障设置和考核系统（投标现场必须提供现场演示）：

该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑上运行的APP软件，利用手机或平板电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯，具有如下功能：

权限管理功能：该系统可设置管理员、教师、学生权限。管理员权限可对系统的ID、密码、考题范围等进行管理；教师权限可进行考核试题、学生班级信息、出题及试卷存储、成绩查询、成绩单输出等功能；学生权限可进行学生信息管理、答题等功能。

无线网络(WIFI)连接：教师和学生的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑通过无线网络(WIFI)与实训台或示教板安装的远程故障设置控制系统模块连接，组成无线局域网，具有两种组网模式：

热点模式：当远程故障设置控制系统模块运行为热点模式时，用户可用打开了WIFI功能的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑直接搜索到该系统模块的SSID并连接，无需通过无线路由器，多个智能设备均可直接连接到远程故障设置控制系统模块，此模式适合单个实训考核项目管理。

终端模式：当远程故障设置控制系统模块运行为终端模式时，自动连接到预先设置好的WIFI路由器，移动终端用户可连接到同一局域网的路由器，然后在智能化故障设置和考核系统App软件上搜索该系统模块的IP并连接，此模式适合多个实训考核项目管理。

故障设置功能：智能化故障设置和考核系统App软件可设置多种故障类型，如：信号短路、对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、偶发故障等。App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的。

实训台或示教板信息管理：远程故障设置控制系统模块支持SD卡传输设备信息并存储，方便对设备信息、考题、学生信息进行管理。

考核模式：该系统具备三种考核模式

实训模式：可选中单个或多个故障点及故障类型进行设置，实训台或示教板即出现相应故障，当退出该模式时，设备即自动恢复正常状态，适合教师进行实训讲解时使用。

多人考核模式：可同时接入最多50名学生进行考核，可设置试卷考试时间及分值，且可调用存储的试题或新编试题生成试卷，实训台或示教板即出现相应故障后，学生按检测流程进行诊断检测和答题，学生答题后系统不会对设备故障进行自动恢复，适合小组考核或练习。

单人考核模式：教师选择单个学生进行考核，可设置试题考试时间及分值，学生答题后系统自动将正确的故障点将恢复正常，适合学生技能点考核。

成绩查询及成绩单导出：教师点击考试结束或考试时间到后，软件将自动生成成绩单，教师权限可查询所有学生成绩以及每个学生的答题情况，并可转换成Excel文档导出到软件和SD中，方便教师对成绩的管理。学生权限可查询自己的答题情况，并纠正，达到教学目的。

- 要求配空调系统实训软件V1.0：

软件采用二维结合三维的方式，使用仿真技术和平面多媒体技术详细展示和讲解空调系统组成结构、工作原理。

9.1、结构展示：

空调系统结构包括压缩机结构、干燥瓶结构、油气分离器结构、冷凝器结构、膨胀阀结构、蒸发器结构、鼓风机结构、调速电阻结构、温控开关结构、制冷剂成分、等。

9.2、原理教学

空调系统结构包括压缩机结构、干燥瓶工作原理、油气分离器工作原理、冷凝器工作原理、膨胀阀工作原理、蒸发器工作原理、鼓风机工作原理、调速电阻调速原理、温控开关工作原理、制冷剂类型、润滑油功用等。

三、技术参数

- 外形尺寸：1000×1000×1800mm(长×宽×高)

- 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

- 外接电源：交流220V±10% 50Hz

- 工作电压：直流12V

- 制冷剂：R134a

- 工作温度：-40℃～+50℃

- 高压压力表：0～3.5MPa

- 低压压力表：0～1.5MPa

- 三相异步电动机

- 型号：YT 100L1-4

- 电压：AC 220V/380V

- 功率：2.2KW

- 转速：1420r/min

四、基本配置

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图和原理图 | 套 | 1 |
| 2 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
| 3 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 4 | 信号模拟信号板 |  | 套 | 1 |
| 5 | 高压压力表 | R134a，0～3.5MPa | 个 | 1 |
| 6 | 低压压力表 | R134a，0～1.5MPa | 个 | 1 |
| 7 | 数字式进风口温度表 |  | 个 | 1 |
| 8 | 数字式出风口温度表 |  | 个 | 1 |
| 9 | 空调控制器总成 |  | 套 | 1 |
| 10 | 空调蒸发箱总成 |  | 套 | 1 |
| 11 | 压缩机总成 |  | 套 | 1 |
| 12 | 膨胀阀总成 |  | 套 | 1 |
| 13 | 干燥器总成 |  | 套 | 1 |
| 14 | 鼓风机总成 |  | 套 | 1 |
| 15 | 冷凝器 |  | 个 | 1 |
| 16 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
| 17 | 冷却电子风扇 |  | 套 | 1 |
| 18 | 智能化故障设置和考核系统 | FXB-688 | 套 | 1 |
| 19 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1000×1000×1800mm(长×宽×高) | 台 | 1 |